# Utántömörítés IT megoldási opciók – implementálhatósági értékelés (részletes)

Dátum: 2026-02-19

# 1. Cél és kiindulási helyzet

A cél annak értékelése, hogy a csatolt opciók közül az „A) Gateway PC -> közös meghajtó” változat mennyire illeszthető a jelenlegi ESP32 firmware + backend környezethez, mennyi fejlesztés kell hozzá, és pontosan mik a teendők.

Felelősségi jelölés ebben a dokumentumban: „Neked” = a szállító/fejlesztő oldal, „Vevő” = az öntöde/vevő IT oldala.

# 2. Melyik megoldást támogatja leginkább a jelenlegi állapot?

Jelenlegi készültségi rangsor: B -> A -> C

Indoklás röviden: a jelenlegi firmware és backend natívan a HTTPS alapú, outbound jellegű feltöltésre van készre építve, ezért a B opció igényli a legkevesebb plusz munkát. Az A opció jól megvalósítható, de gateway + SMB + vállalati integráció miatt több bevezetési feladatot igényel. A C opció külön LTE infrastruktúrát és üzemeltetést kér.

# 3. Opciók összehasonlítása

| Opció | Jelenlegi támogatottság | Fő előny | Fő korlát | Becsült fejlesztési ráfordítás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B) Direkt LAN -> HTTPS feldolgozó | Magas (natív) | Gyors bevezetés, kevés plusz fejlesztés | Vevő oldali internet policy és whitelist kell | 1-3 nap finomhangolás + üzembe helyezés |
| A) Gateway PC -> közös meghajtó | Közepes-magas | Jól illeszthető SMB/policy környezethez | Gateway és SMB jogosultsági modell kialakítása kell | 3-5 nap (minimál), 7-12 nap (vállalati tipikus) |
| C) LTE leválasztott kapcsolat | Alacsony-közepes | LAN-tól független adatút | Plusz HW/SIM/APN/VPN és extra üzemeltetés | 5-10+ nap a teljes bevezetési környezettől függően |

# 4. A) Gateway PC megoldás – részletes implementáció

Az A opció műszakilag megvalósítható a jelenlegi rendszerrel. A firmware oldalon az .am1 mentés/feltöltési logika már adott, a fő többlet a gateway bevezetése és vállalati IT integráció.

# 5. Mit kell pontosan csinálni (feladat + felelős + jelentés)

| Feladat | Mit jelent pontosan | Felelős | Mi készül el belőle | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Gateway backend telepítés | A backend fusson a gateway PC-n (pl. Apache/PHP), fogadja az ESP32 HTTPS feltöltéseit. | Neked | Működő ingest végpont a gatewayn | Ez adja az adatút első stabil pontját. |
| 2) SMB share kialakítás | A vevő IT létrehoz egy cél megosztást (pl. \server\share\drop), jogosultságokkal és auditálással. | Vevő | Írásra kész vállalati megosztott mappa | Service account + naplózás erősen ajánlott. |
| 3) Backend storage átirányítás a share-re | A backend upload mappája a gatewayn mountolt SMB célra mutasson. | Neked + Vevő | ESP32 feltöltés automatikusan a közös meghajtóra kerül | Neked a backend config, vevőnek a stabil mount. |
| 4) Firmware konfiguráció | serverUrl, apiKey, deviceId, cloudEnabled, uploadOnStop beállítása a gateway URL-re. | Neked | Eszköz a megfelelő gateway végpontra tölt | Pilot eszközön validálni kell. |
| 5) Hálózati elérés és szabályok | Vevő oldalon engedni kell az ESP32 -> gateway kapcsolatot (443), szükség esetén VLAN/ACL szabályokkal. | Vevő | Stabil kommunikációs útvonal | Policy-illesztés itt dől el. |
| 6) Internet-check viselkedés felülvizsgálata | Ha a vevőnél nincs internet, a firmware jelenlegi internet-ellenőrzése miatt upload blokkolódhat; ezt át kell állítani gateway reachability ellenőrzésre. | Neked | LAN-only környezetben is működő feltöltés | Ez tipikus vállalati környezetben kritikus pont. |
| 7) TLS/tanúsítvány illesztés | A gateway certjének illesztése a firmware trust anchorhoz (publikus CA vagy belső CA esetén frissítés). | Neked + Vevő | Megbízható HTTPS kapcsolat cert hibák nélkül | Belső PKI esetén koordináció szükséges. |
| 8) Kiértékelő worker (drop -> results) | A gatewayn futó folyamat figyeli a drop mappát, kiértékeli az .am1 fájlokat és eredményt ír (CSV/riport). | Neked | Automatizált kiértékelés + eredményfájlok | Itt készül el a valódi üzleti érték. |
| 9) Results mappa és hozzáférés | A vevő oldalon legyen célmappa és jogosultság a kiértékelt eredményekhez. | Vevő | Öntöde oldali visszajelzés olvashatóan elérhető | Read-only jogosultság javasolt a fogyasztóknak. |
| 10) Pilot + átadás | Közös próba 1-2 eszközzel, hibakezelés, majd átadás dokumentált üzemeltetési lépésekkel. | Neked + Vevő | Élesbe vihető, stabil folyamat | Acceptance checklist legyen kötelező. |

# 6. Fejlesztési és bevezetési ráfordítás (A opció)

Minimál bevezetés (ha hálózat és cert egyszerű): 3-5 munkanap.

Vállalati tipikus bevezetés (policy, SMB, cert, automatizálás): 7-12 munkanap.

A becslés nem tartalmaz hosszú belső IT jóváhagyási ciklust; az külön projektkockázat.

# 7. Döntési javaslat

Ha a vevőnél erős policy-követelmény a közös meghajtós adatút, akkor az A opció jó és fenntartható választás. Ha a leggyorsabb üzembe helyezés a cél és engedett a kontrollált outbound HTTPS, akkor a jelenlegi készültség alapján a B opció a leggyorsabb.